课程编号：100036371   北京理工大学 2023- 2024 学年第二学期

- 2021级工业工程专业设计与制造基础Ⅲ终考试题B

- 班级          学号           姓名         成绩

- 解释下列工艺学名词：（每题4分，共20分）

- 工序、工位、工步

工序：一个（或同时加工的一组）工件，在一个工作地，由一个（或相互协作的多个）工人所连续完成的工艺过程。

工位：在工件的一次安装中，通过分度装置，使工件相对于机床床身变换加工位置，则把每一个加工位置上的安装内装内容称为工位。

工步：加工表面，切削刀具，切削速度和进给量都不变的情况下所完成的工位内容。

- 生产纲领及计算式：是指企业在计划期内应生产的产品产量和进度计划，多数以年计，零件的生产纲领还包括一定的备品和废品数量，N=n(1+α)(1+β）Q。

- 自激振动：是指在没有外界周期变化信号的作用时，系统内产生的具有固定频率和振幅的稳定周期运动。

- 加工误差：零件尺寸、位置、形状的实际值与理论值的差异程度，分为系统误差和随机误差。九大误差因素    1.原理（理论） 2.机床、夹具和刀具的制造，机床、夹具的磨损 3.调整（对刀） 4.安装 5.切削加工中的力 6.切削加工中的热 7.刀具磨损 8.残余应力变形 9.测量。

- 选择装配法：将尺寸链中组成环的公差放大到经济可行的程度，然后选择合适的零件进行装配，以保证装配精度的要求。包括：直接选配法、分组选配法、复合选配法。

二．简述题（40分）

6.（10分）什么是“工艺基准”？简述工艺基准的选择原则。

工艺基准：在工艺基准的选择原则，由工艺设计人员决定。

工艺基准的选择原则：

工序基准尽可能与设计基准重合

工序基准尽可能与定位基准重合

工序基准尽可能与测量基准重合

定位基准应方便安装

定位基准应使工件稳定

测量基准应使测量简单工艺过程中所用到的基准。

7.（10分）机械加工可划分为哪些加工阶段？简述加工阶段划分的意义。

- 加工阶段的划分

-  粗加工阶段——主要任务是去除加工面多余的材料

-  半精加工阶段——使加工面达到一定的加工精度，为精加工作好准备

-  精加工阶段——使加工面精度和表面粗糙度达到要求

-  光整加工阶段——对于特别精密的零件，安排此阶段，以确保零件的精度要求

- 加工阶段划分的意义

-  有利于保证零件的加工精度；

-  有利于设备的合理使用和精密机床的精度保持；

-  有利于人员的合理安排；

- 可及早发现毛坯缺陷，以减少损失。

8.（10分）什么是主轴回转误差？简述提高回转精度的措施。

- 主轴回转误差是指主轴实际回转线对其理想回转轴线的漂移。为便于研究，可将主轴回转误差分解为径向圆跳动、轴向窜动动和倾角摆动三种基本型式。

- 影响主轴回转精度的主要因素：

- （1）轴承的误差（2）轴承间隙（3）与轴系配合的零件误差（4）主轴转速（5）主轴系统的径向不等刚度和热变形等。

- 提高回转精度的措施：

- 提高主轴部件制造精度（2）对滚动轴承进行预紧（3）使主轴回转精度不反映到工件上。

9.（10分）冷作硬化产生原因以及对耐疲劳性的影响。

机械加工时，工件表面层金属受到切削力的作用产生强烈的塑性变形，使晶格扭曲，晶粒间产生剪切滑移，晶粒被拉长、纤维化甚至碎化，从而使表面层的强度和硬度增加，这种现象称为加工硬化，又称冷作硬化和强化。

适度的表面层冷作硬化能阻止疲劳裂纹生长并产生表面压应力，提高零件的疲劳强度。

三.分析计算题（40分）

10．（10分）加工题10图所示零件的台阶面，试分析：

（1）工序要求必须限制的自由度；

（2）设计定位方案，选择定位件；

（3）指出各定位件所限制的自由度。

题10图

（1）必须限制、、、 4个自由度；（3分）

（2）定位方案：以台阶下端面、小直径外圆为定位基准，选择支承板和短V形块作为定位元件；（3分）

（3）支承板限制、、 3个自由度，短V形块限制、。（4分）

11.（10分）车削一批轴的外圆，其尺寸要求为Φ，若此工序尺寸按正态分布，均方差σ=0.025mm，公差带中心大于分布曲线中心，其偏移量e=0.02mm。试指出该批工件的常值系统性误差及随机误差多大？并计算合格品率及不合格品率各是多少？多少能够修复？

正态分布Z-F(z)值表

| Z | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5-F(Z) | 15.87% | 13.57% | 11.51% | 9.68% | 8.08% | 6.68% | 5.48% | 4.46% | 3.59% | 2.87% | 2.28% |
| Z | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 |
| 0.5-F(Z) | 2.28% | 1.79% | 1.39% | 1.07% | 0.82% | 0.62% | 0.47% | 0.35% | 0.26% | 0.19% | 0.13% |
| Z | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 |
| 0.5-F(Z) | 0.13% | 0.10% | 0.07% | 0.05% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |

12. （20分）如题12图所示零件图，零件长度mm和台阶长度mm已加工完成，在加工孔时，尺寸mm不便测量，实际生产中一般通过测量尺寸L作间接测量。试分析计算L及偏差。

题12图

建立尺寸链如答33图所示：（4分）

封闭环为：（2分）

增环：，L（2分）

减环：（2分）

根据尺寸链的基本计算公式

（基本尺寸，上下偏差2+2+2分）

求得：L=（2分）