课程编号：100036371   北京理工大学 2023- 2024 学年第二学期

- 2021级工业工程专业设计与制造基础Ⅲ终考试题B

- 班级          学号           姓名         成绩

- 解释下列工艺学名词：（每题4分，共20分）

- 生产纲领及计算方法

- 工序、工位、工步

- 自激振动

- 加工误差

- 选择装配法

二．简述题（40分）

6.（10分）什么是“工艺基准”？简述工艺基准的选择原则。

7.（10分）机械加工可划分为哪些加工阶段？简述加工阶段划分的意义。

8.（10分）什么是主轴回转误差？简述提高回转精度的措施。

9.（10分）冷作硬化产生原因以及对耐疲劳性的影响。

三.分析计算题（40分）

10．（10分）加工题10图所示零件的台阶面，试分析：

（1）工序要求必须限制的自由度；

（2）设计定位方案，选择定位件；

（3）指出各定位件所限制的自由度。

题10图

11.（10分）车削一批轴的外圆，其尺寸要求为Φ，若此工序尺寸按正态分布，均方差σ=0.025mm，公差带中心大于分布曲线中心，其偏移量e=0.02mm。试指出该批工件的常值系统性误差及随机误差多大？并计算合格品率及不合格品率各是多少？多少能够修复？

正态分布Z-F(z)值表

| Z | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5-F(Z) | 15.87% | 13.57% | 11.51% | 9.68% | 8.08% | 6.68% | 5.48% | 4.46% | 3.59% | 2.87% | 2.28% |
| Z | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 |
| 0.5-F(Z) | 2.28% | 1.79% | 1.39% | 1.07% | 0.82% | 0.62% | 0.47% | 0.35% | 0.26% | 0.19% | 0.13% |
| Z | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 |
| 0.5-F(Z) | 0.13% | 0.10% | 0.07% | 0.05% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |

12. （20分）如题12图所示零件图，零件长度mm和台阶长度mm已加工完成，在加工孔时，尺寸mm不便测量，实际生产中一般通过测量尺寸L作间接测量。试分析计算L及偏差。

题12图