课程编号：10036309   北京理工大学 2019 - 2020 学年第二学期

- 2017级工业工程专业机械制造工程学B终考试题B

- 班级          学号           姓名         成绩

一．简述题（40分）

1．（10分）什么是工序时间？可以用哪些技术手段来减少工序时间？

2．（10分）什么是工艺规程？简述工艺规程的主要内容和作用。

3．（10分）简述粗基准的选择原则。

4．（10分）列举2种自激振动的产生机理及消除方法。

二.分析题（30分）

5．（15分）磨削高强度钢制轴类工件，加工后工件表面出现细微裂纹。试分析造成此类质量缺陷的原因，并给出工艺改进方案。

6. （15分）加工图8所示零件，请确定工序基准。要求内外圆同轴，端面与孔心线垂直，非加工面与加工面间尽可能保持壁厚均匀。

图 8  工件加工示意图

四．计算题（30分）

7. （15分）车削一批轴的外圆，其尺寸要求为Φ，若此工序尺寸按正态分布，均方差σ=0.025mm，公差带中心大于分布曲线中心，其偏移量e=0.02mm。试指出该批工件的常值系统性误差及随机误差多大？并计算合格品率及不合格品率各是多少？能否修复？计算工艺能力系数Cp 。

正态分布Z-F(z)值表

| Z | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F(Z) | 15.87% | 13.57% | 11.51% | 9.68% | 8.08% | 6.68% | 5.48% | 4.46% | 3.59% | 2.87% | 2.28% |
| Z | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 |
| F(Z) | 2.28% | 1.79% | 1.39% | 1.07% | 0.82% | 0.62% | 0.47% | 0.35% | 0.26% | 0.19% | 0.13% |
| Z | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 |
| F(Z) | 0.13% | 0.10% | 0.07% | 0.05% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |

8. （15分）零件图所示为某零件的设计尺寸要求。现安排相关的工序进行加工，相关加工工序为：

- 工序10：车小头外圆，工序尺寸分别为A和B。标注如“工序10车小头外圆”图。

- 工序20：车大头外圆，工序尺寸分别为C和D。标注如“工序20车大头外圆”图。

- 工序30：铣键槽，保证缺口对小头外圆尺寸E，标注如“工序30 铣键槽”图。

- 请安排工序尺寸A、B、C、D和E 的尺寸及上下偏差，满足设计要求。

零件图

工序10  车小头外圆         工序20   车大头外圆

工序30  铣键槽