JM★启用前

2015年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

机械制造试题答案及评分参考

（课程代码 02230）

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分）

1．D			 2．A			 3．B			 4．C			 5．A

6．C			 7．D			 8．C			 9．B			10．C

11．A			12．D			13．B			14．A			15．D

二、填空题（本大题共20空，每空1分，共20分）

16．非金属					合金

17．壁厚					收缩

18．平行					垂直

19．液相焊接				固—液相焊接			（次序任意）

20．吃刀抗力（或 径向抗力）	进给抗力（或 轴向抗力）	（次序任意）

21．空载					相互位置

22．硬						软

23．铸件					锻件					（次序任意）

24．定位					夹紧

25．残留面积				积屑瘤					（次序任意）

三、简答题（本大题共6小题，每小题5分，共30分）

26．（1）作用：在制造中空铸件或有妨碍起模的凸台铸件时，常采用型芯。（2分）

（2）基本形式：水平型芯、垂直型芯、悬臂型芯、悬吊型芯、引伸型芯、外型芯

【评分参考】任答对一个1分，满分3分。

27．（1）加工硬化

（2）回复

（3）再结晶

（4）纤维组织化

【评分参考】任答对1个2分，满分5分。

28．（1）工件材料的硬度和强度越高，则切削力越大，切削温度越高，刀具磨损越快，因而可加工性越差。（3分）

（2）通过退火处理，降低材料的硬度和强度，便于加工。（2分）

29．（1）利用数控装置控制机床运动。

（2）可方便实现各轴的联动，能加工多种类型的表面。

（3）没有机械操作手柄、摇把等。

【评分参考】任答对1个2分，满分5分。

30．（1）对称铣削法：工件安放在端铣刀对称位置上。

（2）不对称逆铣法：端铣刀从最小的切削厚度处切入工件，从较大的切削厚度处切出。

（3）不对称顺铣法：端铣刀从最大的切削厚度处切入工件，从较小的切削厚度处切出。

【评分参考】任答对1个2分，满分5分。

31．（1）为提高工件安装的稳定性，夹紧点应落在支承区域内。

（2）为减小工件变形，夹紧点应落在工件刚性较高的部位。

（3）为提高工件切削部位的抗振性，夹紧点位置应尽可能靠近工件的切削部位。

【评分参考】任答对1个2分，满分5分。

四、分析计算题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

32．（1）粗基准：F外圆面											（2分）

（2）F外圆面：粗车—半精车—磨

D外圆面：粗车—半精车

A、B和C端面：粗车—半精车

E平面：铣削

【评分参考】任答对1个给2分，满分6分。

（3）热处理：在磨削F外圆面前，半精车之后，安排淬火后中温回火。（2分）

33．（1）尺寸链：

（3分）

（2）封闭环：											（3分）

（3）基本尺寸计算：    得

偏差计算：

结果：									（4分）

【评分参考】其它计算方法合理，结果正确，给4分。