课程编号：100036359   北京理工大学 2022- 2023 学年第二学期

# 2020级工业工程专业设计与制造基础Ⅲ终考试题A

# 班级          学号           姓名         成绩

- 解释下列工艺学名词：（每题4分，共20分）

- 工艺系统

- 工艺系统是指机械加工中，由机床、刀具、夹具和工件组成的统一体。

- 工序分散

- 工序分散是指将生产过程中的某一个工序分散到不同的生产线上进行生产的方法。这种方法可以有效地减少生产线的瓶颈，提高生产效率和质量。

- 误差复映

- 在切削过程中由于毛坯本身的几何形状误差或材料的硬度不均匀，引起切削力的不断变化，促使工艺系统产生相应的变形，这种变形最终改变 了刀尖和工件原来已经调整好的相对位置关系，造成工件表面保留了与毛坯表面相似的形状误差，这种现象称误差复映。

- 经济加工精度

- 在正常生产条件下(采用符合标准的生产设备、工装、标准的工人技术等级、合理的加工时间),某种加工方法所能达到的加工精度。

- 互换装配法

- 同种零件互换后仍能达到装配精度要求的装配方法。

二．简述题（40分）

6．（10分）什么是精基准？简述精基准的选择原则。

是指在零件上用以确定其它点、线、面位置所依据的那些点、线、面，经过机械加工的基准。

精基准是指选择已加工表面作为基准。( 2 分)

选择原则:（每项2分，4项全分）

( 1 )基准重合原则：即选用设计基准作为定位基准，以避免定位基准与设计基准不重合而引起的基准不重合误差。

( 2 )基准统一原则：应采用同一组基准定位加工零件上尽可能多的表面，这就是基准统一原则。

( 3 )互为基准原则：当对工件上两个相互位置精度要求很高的表面进行加工时，需要用两个表面互相作为基准，反复进行加工，以保证位置精度要求。

( 4 )自为基准原则：某些要求加工余量小而均匀的精加工工序，选择加工表面本身作为定位基准，称为自为基准原则。

- 便于装夹原则：所选精基准应保证工件安装可靠，夹具设计简单、操作方便。

- 7.（10分）什么是误差敏感方向？请使用车削外圆时，机床导轨误差对加工误差的影响情况进行解释说明。

- 影响加工精度最大的那个方向（即通过刀刃的加工表面的法面）称为误差敏感方向。定义所谓误差敏感方向就是通过刀刃的加工表面法线方向，在此方向上原始误差对加工误差影响最大。

- 一般称法线方向为误差的敏感方向，切线方向为非敏感方向。则：导轨水平方向为误差敏感方向，垂直方向为非敏感方向。

- （10分）什么是自激振荡？简述自激振荡与受迫震动的区别。

- 简称自振荡或自振，是指在没有外界周期变化信号的作用时，系统内产生的具有固定频率和振幅的稳定周期运动。

- 自振频率与固有频率相同或为倍数；受迫震动的频率与振动源频率相同。

- （10分）加工表面质量包括哪些内容？简述对工件耐疲劳性的影响。

- 粗糙度、冷作硬化、残余应力。

- •表面粗糙度值过大，高点易磨损。反之，表面粗糙度值过小，不能形成润滑油膜，磨损加剧，特别是当表面粗糙度小于一定值时，两配合表面间的分子相互吸引，产生剥离，反到产生急剧磨损。

- •表面层的冷作硬化有利于耐磨性，特别是有残余压应力的冷作硬化层。

三.分析计算题（40分）

10．（10分）试分析图1中所示工件在加工时（图中粗实线表示为加工表面），工序要求限制哪几个自由度？应该选择哪些表面做定位基准？拟采用何种定位件？实际限制了几个自由度？

图1 零件图

除轴向旋转外5个自由度均需要限制；(4)

最好采用外圆面定位，即底平面定位，配合侧平面（问题是不能准确定芯）

或：三爪卡盘+定位销（存在定位误差，需尺寸链换算）(3)

或：V型块+定位销（存在定位误差，需尺寸链换算）

实际限制自由度（3）

11.（10分）在无心磨床上磨削一批10000个销轴，要求加工的销轴直径为ϕ10−0.01   0。利用卡板检验，其中，卡板“过端不过”的零件（尺寸大于公差要求）的零件有26个，卡板“止端不止”的零件（尺寸小于公差要求）的零件10个。请通过测量数据推论出：

1．该批零件的合格率、可修复废品率、不可修复废品率各是多少？

2．假设该零件的加工直径符合正态分布，估计该工序加工直径的平均数值。

正态分布Z/F(z)值表

| Z | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F(Z) | 0.0548 | 0.0446 | 0.0359 | 0.0287 | 0.0228 | 0.0179 | 0.0139 | 0.01072 | 0.0082 | 0.00621 |
| Z | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 |
| F(Z) | 0.00466 | 0.00347 | 0.00256 | 0.00187 | 0.00135 | 0.000968 | 0.000687 | 0.000483 | 0.000337 | 0.000233 |
| Z | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 |
| F(Z) | 0.000159 | 1.08E-04 | 7.24E-05 | 4.81E-05 | 3.17E-05 | 2.07E-05 | 1.34E-05 | 8.55E-06 | 5.42E-06 | 3.40E-06 |

合格率（2）、可修复废品率（2）、不可修复废品（2）

求解每个方程（2分），结果（2分）

12. （20分）加工一批齿轮内孔，要求齿轮内孔与键槽深为mm如右零件图所示，加工顺序为：

（1）先镗内孔至，

（2）拉键槽深至

（3）淬火后磨内孔至

如果磨削内孔时的单边余量要求为0.05-0.2mm。磨削经济精度为0.02mm，镗和拉加工余量为0.1-0.3mm，经济精度为0.06mm，请安排工序尺寸 、和的基本尺寸和上下偏差。

镗内孔           拉键槽                  磨内孔

补充：孔径46

A3直接保证设计尺寸

A3=46+0.040(2)

A1直接保证工艺尺寸A3。

考虑A3的加工余量，取单边磨余量0.15，镗的单边经济精度取0.05，则：

A1=45.7+0.10(3)

A2间接保证设计尺寸，设计尺寸48为封闭环(3)，A2和余量0.15为增环，建立尺寸链(3)。

A2 + Δ = 48

求得：

A2 = 47.85+0.30(4)