课程编号：100036371   北京理工大学 2025- 2026 学年第二学期

- 2023级工业工程专业设计与制造基础Ⅲ终考试题B

- 班级          学号           姓名         成绩

- 解释下列工艺学名词：（每题6分，共30分）

- 工艺系统

- 工序分散

- 误差复映

- 加工余量

- 互换装配法

二．简述题（40分）

6．（10分）什么是粗基准？简述粗基准的选择原则。

7．（10分）简述工艺顺序的安排原则。

8．（10分）在机械加工中的振动有哪些形式？请简要论述它们的特点？

9．（10分）简述表面粗糙度对零件耐疲劳性的影响。

三.分析计算题（30分）

10．（10分）钻削如题10图所示轴套零件的Φ5mm孔，试分析：

（1）工序要求必须限制的自由度；

（2）设计定位方案；

（3）指出各定位件所限制的自由度。

题10图

11．（20分）加工一批齿轮内孔，要求齿轮内孔与键槽深为mm如右零件图所示，加工顺序为：

（1）先镗内孔至，

（2）拉键槽深至

（3）淬火后磨内孔至

如果磨削内孔时的单边余量要求为0.05-0.2mm。磨削经济精度为0.02mm，镗和拉加工余量为0.1-0.3mm，经济精度为0.06mm，请安排工序尺寸 、和的基本尺寸和上下偏差。

镗内孔           拉键槽                  磨内孔

题11图