一．解释下列工艺学名词：（每题3分，共15分）

- 1．生产过程——从产品实际开始，直至产品销售的过程。

- 2．轨迹法——刀具得主切削运动形成素线，刀具得进给运动形成导线的表面成型方法。

- 3．前角——在主剖面内，基面与前刀面之间的夹角。

- 4．工艺基准——在工艺过程中所使用（设计或确定）的基准。

5．工序时间——一个零件完成一道工序所用的时间。

二．导致加工误差的影响因素有哪些？按影响因素出现的阶段可如何划分？（10分）

答：

九大误差因素。（2分）

他们分别是：原理误差因素、设备误差因素、安装误差因素、调整误差因素、加工中工艺系统受力所产生的误差因素、加工中工艺系统受热所产生的误差因素、加工中刀具磨损所产生的误差因素、测量所引起的误差因素和内应力出行分布产生变形的误差因素。（5分）

三个阶段：（3分）

加工前就存在的误差因素（前四项）；

加工中出现的误差因素（中间三项）；

加工后影响的误差因素（后二项）。

三．请列举五种不同的镗床，并简述各种镗床的特点。（10分）

答：(每种2分，任答出5种满分)

1．普通卧式镗床，用于箱体或其它零件上的高精度孔和孔系的加工，是最常见的镗床。

2．坐标镗床，工作台通过走坐标的形式移动，保证加工孔之间的位置精度。是高精度孔系加工的主要设备。

3．金刚镗床，主轴经过特殊支承加固，提高了主轴刚度，用于加工高精度孔。

4．数控镗铣床，根据是否有刀库，也称为加工中心，是现代高效精密加工的有效设备，通过程序控制，可以实现加工过程自动化。

5．塔式落地镗床，用于大型箱体零件的孔系和平面加工，采用工件不动，装有镗床主轴箱的塔做纵向进给运动、主轴箱沿塔上下的Z轴进给运动、主轴伸缩作横向进给运动的方式。

6. 专用镗床，用于特定加工零件的特定工序的加工，专门设计，生产效率很高，并能保证一定精度。

四．在机械加工中的振动有哪些形式？请简要论述它们的特点？（10分）

答:

加工中的振动形式包括:

自由振动：由于某种原因产生，但很快消失的一种振动模式，对机械加工质量没有影响。（不给分）

受迫振动：在周期性外力的作用下，工艺系统发生的不衰减的持续振动，振动频率与激振力的频率相等或成整倍数。(5分)

自激振动：没有外界周期力的作用，工艺系统发生的不衰减的持续振动，当振幅不断增加时,就称之为颤振。(5分)

五．工艺系统刚度由哪几部分组成？试以车削短轴外圆柱面为例，说明两顶尖装夹且机床主轴箱刚度不足会引起什么样的形状误差？（10分）

答：

工艺系统刚度由机床刚度，刀具刚度、工件刚度和夹具刚度组成。（4分）

由于机床顶尖刚度问题，会产生中间凹（让刀少），两端凸（让刀多）的工件圆柱度误差（3分）。特别是当主轴端刚度不足时，还会造成工件靠近主轴端比靠近尾架端直径大（让刀多）的锥度误差（3分）。

六．什么是精基准，请说明精基准的选择原则。（10分）

答：

精基准——使用工件上已经加工的毛坯表面所作的定位基准。（4分）

选择原则：

- 尽可能考虑使基准重合（工序基准），以利于减少定位误差。（2分）

- 定位基准有一定的加工精度，并安装方便。（2分）

- 定位基准应尽量靠近加工表面，使得在加工中切削力引起的变形和振动最小。（1分）

- 基准单一化（多数工序都使用同一基准）。（1分）

七．在轴上加工键槽，零件图如右图所示，相关工序如下：车外圆至mm、铣键槽至尺寸、高频淬火，最后磨外圆到尺寸。其工序图如下图所示。计算工序尺寸和。（20分）

零件图

答题要点：

解

键槽设计尺寸由铣键槽工序尺寸和精车外圆工序尺寸与磨外圆工序尺寸共同保证。

而磨外圆工序尺寸同时还要保证外圆的设计尺寸。

因此，首先安排磨外圆工序尺寸为。（5分）

对于保证键槽设计尺寸，可列出尺寸链如图（5分）

图中，为封闭环，（5分）

因此：

上偏差： ，

下偏差： ，

（5分）

2．在加工完成一批轴上的键槽后，通过对键槽mm的测量，发现尺寸满足正态分布，平均值与公差带中心重合。均方根误差=0.025，请计算该尺寸加工的工序能力指数和该尺寸的合格率。（15分）（下附正态分布Z/F(z)值表）

正态分布Z/F(z)值表

| Z | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F(Z) | 0.0548 | 0.0446 | 0.0359 | 0.0287 | 0.0228 | 0.0179 | 0.0139 | 0.01072 | 0.0082 | 0.00621 |
| Z | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 |
| F(Z) | 0.00466 | 0.00347 | 0.00256 | 0.00187 | 0.00135 | 0.000968 | 0.000687 | 0.000483 | 0.000337 | 0.000233 |
| Z | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 |
| F(Z) | 0.000159 | 1.08E-04 | 7.24E-05 | 4.81E-05 | 3.17E-05 | 2.07E-05 | 1.34E-05 | 8.55E-06 | 5.42E-06 | 3.40E-06 |

解：1）计算尺寸过小的不合格品率

（3分）

查值表得：，因此可修复废品率为0.0228。（3分）

2）计算尺寸过大的不合格品率

（3分）

查值表得：，因此不可修复废品率为0.0228。（3分）

3）计算尺寸的合格率

（3分）