课程编号：100036371   北京理工大学 2023- 2024 学年第二学期

- 2021级工业工程专业设计与制造基础Ⅲ终考试题A

- 班级          学号           姓名         成绩

- 解释下列工艺学名词：（每题4分，共20分）

- 机械加工工艺规程：规定产品或零部件机械加工工艺过程和操作方法等的工艺文件，是一切有关生产人员都应当严格执行、认真贯彻的纪律性文件。

- 误差复映规律：由于毛坯的误差而使切削深度不均匀，引起切削力变化而引起的弹性位移量变化，使所加工的工件产生了近似于毛坯误差的误差。

- 加工经济精度：加工经济精度是指在正常加工条件下所能保证的加工精度和表面粗糙度。

- 加工余量：加工过程中从加工表面切去材料层厚度。

- 部件及部装：在一个基准零件上，装上若干组件、套件及零件而构成的。一般部件在机器中能完成一定的、完整功能。此装配过程称为部装。

二．简述题（40分）

6.（10分）什么是工艺系统刚度？简述工艺系统刚度与各组成部分刚度之间的关系。

在加工误差敏感方向上工艺系统所受外力与变形量之比。

工艺系统受力变形等于工艺系统各组成部分受力变形之迭加。由此可导出工艺系统刚度与工艺系统各组成部分刚度之间的关系：

7.（10分）什么是“工序分散原则”？简述采用“工序分散原则”的优缺点，并指出“工序分散原则”所适用的生产类型特点。

一个零件的工艺过程由许多道工序组成，每一道工序只完成相对简单的加工工作。

工序内容简单，对人员要求较低；需较多设备及场地；

适于大量制造。

8.（10分）以车床为例，请论述主轴影响加工精度的误差有哪几种类型？试说明在加工外圆面和端面时的影响。

主轴：轴向跳动、径向跳动、圆锥摆动

外圆面：小、大

端面：大、小

9.（10分）加工表面的几何形貌包括哪些内容？并简述其对工件耐疲劳性的影响。

加工表面的几何形貌（每个2分，共6分）

- 表面粗糙度 — 波长/波高＜50

- 波度 — 波长/波高=50～1000；且具有周期特性

- 宏观几何形状误差（平面度、圆度等）—波长/波高＞1000

- 表面缺陷－如划痕、砂眼、气孔、裂纹等（是加工表面个别位置出现的缺陷 ）

表面层金属力学物理性能和化学性能

- 表面层金属冷作硬化

- 表面层金属金相组织变化

- 表面层金属残余应力

- 表面粗糙度对零件疲劳强度的影响（每个2分，共4分）

- 表面粗糙度越大，抗疲劳破坏的能力越差。

- 对承受交变载荷零件的疲劳强度影响很大。在交变载荷作用下，表面粗糙度的凹谷部位容易引起应力集中，产生疲劳裂纹。

- 表面粗糙度值越小，表面缺陷越少，工件耐疲劳性越好；反之，加工表面越粗糙，表面的纹痕越深，纹底半径越小，其抗疲劳破坏的能力越差。

- 表面层冷作硬化与残余应力对零件疲劳强度的影响

- 适度的表面层冷作硬化能阻止疲劳裂纹生长并产生表面压应力，提高零件的疲劳强度。

- 残余应力有拉应力和压应力之分，残余拉应力容易使已加工表面产生裂纹并使其扩展而降低疲劳强度

- 残余压应力则能够部分地抵消工作载荷施加的拉应力，延缓疲劳裂纹的扩展，从而提高零件的疲劳强度。

三.分析计算题（40分）

10．（10分）钻削如题10图所示轴套零件的Φ5mm孔，试分析：

（1）工序要求必须限制的自由度；

（2）设计定位方案，选择定位件；

（3）指出各定位件所限制的自由度。

题10图

（1）必须限制、、、 4个自由度；（4分）

（2）定位方案：以台阶端面、小直径外圆为定位基准，选择长V型块的V形面及端面作为定位面；（3分）

（3）V型块的V形面限制、、、 4个自由度，端面限制1个自由度。（3分）

11.批量生产如题33图的阶梯轴零件，工件材料为T8钢，已确定各主要表面的加工方案如下：

Φ50外圆：粗车—精车—磨削；

两个Φ20外圆及轴肩：粗车—精车；

两端面：粗车—打中心孔；

键槽：铣削；

Φ50外圆：表面淬火。

试安排此台阶轴零件的加工工艺路线。

题11图

（1）粗车端面、Φ20外圆、打中心孔；

（2）粗车另一端面、Φ50外圆、Φ20外圆、打中心孔；

（3）精车Φ50外圆、Φ20外圆；

（4）精车另一端Φ20外圆；

（5）铣键槽；

（6）Φ50外圆表面淬火；

（7）磨削Φ50外圆。

【评分参考】前后顺序基本正确4分；热处理位置正确3分；粗精加工分开3分。

- （20分）

批量生产题33图示零件，图（a）为零件图，图（b）为在镗床上加工水平孔保证尺寸40±0.16的工序简图（前工序已加工完上下平面保证尺寸150±0.06）。试分析计算镗孔工序：

（1）基准不重合误差是多少？

（2）工序尺寸H及偏差是多少？

（a）									（b）

题33图

（1）基准不重合误差是0.12mm		（4分）

（2）建立尺寸链如答33图所示：（4

答33图

H

分）

封闭环为：（4分）

根据尺寸链的基本计算公式得：

（8分）