编号（23）       北京理工大学远程教育2002-2003学年第二学期

《机械制造工程学》期末试例

教学站               学号                  姓名            成绩

注意：① 闭卷考试

② 需要用直尺

③

一．解释下列工艺学名词：（每题3分，共15分）

1．生产过程——包括从产品设计开发直至产品销售的全过程。

2．刚度——在工艺系统中，刀尖垂直于工件方向的受力与刀尖相对于工件位移之比，市工艺系统抵抗外力变形的能力。

3．生产类型——根据生产纲领（产量）的大小和产品的特点，确定的生产方式。

4．工艺规程——工艺过程的文字记录，是生产的指导文件。

5．生产率——单位时间获得的合格产品数量或获得一个合格产品所要的时间，包括企业生产率和劳动生产率。

二．试述在铣削螺纹加工中，母线和导线是什么形状？各由什么形成？属于什么形成方法？（10分）

答：

三．机床的基本组成部分有哪些？并说出普通车床每一个组成部分的作用（15分）

四．刀具磨损的原因有哪些？在低速和高速切削条件下分别有哪些因素起主要作用?  （10分）

五．工艺系统刚度为什么会造成加工误差？试以车削外圆柱体为例，说明加工误差出现的机理。（10分）

六．在切削加工中，产生表面粗糙度值的因素有哪些？切削用量（切削速度、进给量和背吃刀量）和表面粗糙度值的关系如何？（10分）

七．在如下图所示零件图中 mm圆柱表面上渗碳，零件图要求单边的渗碳层深度为0.3~0.5 mm 。该圆柱面最后几道工序的加工顺序是先车外圆，达到尺寸 mm，再渗碳淬火，最后按零件图要求进行磨削，保证尺寸 mm。试求渗碳工序的渗碳层深度应控制在什么范围？（假设外圆磨削前后轴线位置不变）。（20分）

八．简述提高劳动生产率的方法。（10分）