编号（23）       北京理工大学函授教育2004-2005学年第二学期

《机械制造工程学》期末试卷(A卷)

一．解释下列工艺学名词：（每题3分，共15分）

1．工步——在一道工序中，用一把刀具针对一个加工表面所进行加工过程。

2．公差——允许的加工误差

3．尺寸链——有多个尺寸首尾相连组成的封闭的圈。

4．工序尺寸——在工序图中标注的尺寸及加工质量要求。

5．进给量——刀具在加工过程中所作进给运动速度的大小，常用相对于主轴运动速度的值表示，如主轴每转刀具进给运动多大距离等。

二．常见的外圆柱面加工都有哪些方法？针对其中的两种方法各试举一例说明。（10分）

答题要点：

方法1：车，特点：工件旋转做切削运动，刀具沿导轨做进给运动，适合零件的粗加工和半精加工。

方法2：磨，特点：工件缓慢旋转做周向进给运动，砂轮高速旋转做切削运动，适合工件外圆的精加工。

方法3：研磨，特点，利用与轴相配合的带孔研磨辅具，在孔和轴之间加入研磨砂，并使轴和孔作往复和旋转运动，实现切削。适合超精密加工。

方法4：珩磨,特点：使用专门珩磨头(油石)用恒力与工件被加工表面接触并无规运动，实现微量切削。适合超精密加工。

方法5：铣削，特点：铣刀高速旋转做切削运动，工件随工作台缓慢转动（或工作利用X-Y运动合成圆周运动）为周向进给。一般在加工中心或立铣床附加旋转工作台加工，适应加工复杂零件上的短圆柱面或部分圆柱面。

三．在切削过程中，切削力与切削速度的关系如何？，试用切削力与切削速度的关系来解释切削速度较高时，切削速度越高，加工质量越好。（15分）

答题要点：

随着切削速度的增加，切削力先升后降。在切削速度较高时，切削速度越高，切削力越小。

切削速度增加，刀具（或工件）转速增加，系统动刚度增加。

同时，随着切削速度增加，切削区温度增加。

而切削力减小和动刚度增加，切削时的振动和变形也变小。切削力减小和切削区温度增加，切削区的塑性变形也减小。

因此，加工精度提高，表面粗糙度值减少，加工质量提高。

四．试试分别论述车床导轨垂直面内的直线度误差和水平面内直线度误差对加工长轴精度的影响。（15分）

答题要点：

车床导轨垂直面内的直线度误差造成在车外圆时，刀具轴向进给到不同位置的刀尖高度不一样。但刀尖高度误差与加工半径方向垂直，属误差不敏感方向，工件直径误差与刀尖高度误差的平方成反比。

车床导轨水平面内的直线度误差造成在车外圆时，刀具轴向进给到不同位置的刀尖前后位置不一样。但刀尖位置误差与加工半径方向一致，属误差敏感方向，工件直径误差与刀尖位置误差相等。

五．什么是表面挤压加工工艺？试举出两种挤压工具和加工的方法。（15分）

答题要点：

表面挤压加工时利用工具与工件表面的挤压塑性变形，改变工件表面的粗糙度、冷作硬化层性质和表面应力状态的一种加工方法，也可以适当改变尺寸精度。

钢珠挤压孔加工工艺：挤压工具为钢珠，利用油压机或其他压力机械推压钢珠，使钢珠从工件底孔中通过，钢珠表面对孔内壁产生挤压作用，孔内壁塑性变形，使孔直径达到尺寸要求，同时提高了表面的冷作硬化层深度和程度，降低了表面粗糙度值，在适当的加工余量条件下，还能产生表面压应力状态。

表面滚压工艺：挤压工具为带轴承的硬质滚轮，利用压力机械推动滚轮轴运动，使滚轮在一定压力下沿工件表面纯滚动，使工件表面发生塑性变形，提高了表面的冷作硬化层深度和程度，降低了表面粗糙度值，并产生表面压应力状态。

六．如左图所示为凸轮挺杆的轴向设计尺寸要求，相关工序如下：粗车小头、车大头和精车小头。其工序图如下图所示。计算工序尺寸和。（20分）

零件图

答题要点：

粗车小头工序        车大头工序           精车小头工序

对于设计尺寸，直接由工序尺寸保证，因此可安排工序尺寸为。

对于设计尺寸，它由工序尺寸和间接保证，因此列出尺寸链如下图。图中，设计尺寸为封闭环。

可解得：

基本尺寸A1=110-50=60；

上偏差：0=A2上-A1下，0=0-A1下， A1下=0，

下偏差：-0.2=A2下 -A1上，-0.2=-0.1-A1上， A1上=0.1，

因此，，正好也是入体尺寸。

七．工艺成本包括哪些方面？在大批量生产时，可以通过哪些手段降低工艺成本？（10分）

答题要点：

工艺成本是在产品成本中，针对其中的零件材料成本、制造成本和管理成本的总和。

工艺成本包括：

- 材料费：决定于零件毛坯的重量和毛坯类型；

- 工人工资：决定于单件工时；

- 机床使用费：决定于机床使用时的消耗，如电费、冷却液消耗；

- 机床折旧费：专用机床的折旧按加工的零件数折旧，通用机床安时间折旧；

- 夹具的使用与折旧费：夹具使用时的电、液、气等消耗和家具磨损的折旧；

- 刀具使用费：包括刀具的购置费用、重磨费用等；

- 机床调整费：机床工调整工人的工资；

- 管理费用：管理人员工资；

- 基本设施折旧费：包括厂房使用费用、库房占用等；

- 辅助费用：包括车间内的运输等。

降低工艺成本的方法和手段：

- 先进的加工方法，提高材料的利用率、减少单件工时；

- 使用高效机床，一方面可以提高生产率，降低单件工时成本，减少按时间折旧的折旧费用。另一方面，可以减少机床使用费；

- 使用合理的生产组织形式，减少管理费用、辅助费用和在制品占用费用；

- 采用先进工装，降低夹具、刀具使用费，减少机床调整。