课程编号：10036309   北京理工大学 2019 - 2020 学年第二学期

- 2017级工业工程专业机械制造工程学B终考试题A

- 班级          学号           姓名         成绩

一．简述题（40分）

1．（10分）什么是工序？简述精加工阶段工序划分的原则？

2．（10分）什么是生产纲领？以年产10万辆自行车为例，计算车轮的生产纲领（每千辆提供5个车轮作为备件，生产过程中废品率不超过万分之一）。

3．（10分）简述精基准的选择原则。

4．（10分）什么是自激振动？简述自激振动的特征。

二.分析题（30分）

5．（15分）试分析图6中所示工件在加工时（图中粗实线表示为加工表面），工序要求限制哪几个自由度？应该选择哪些表面做定位基准？拟采用何种定位件？实际限制了几个自由度？

图6 零件图

6. （15分）镗孔加工，经测量发现孔径呈现逐渐增大趋势，而孔的圆度始终较好。试分析主要影响因素，并给出工艺改进方案。

四．计算题（30分）

7. （15分）车削一批轴的外圆，其尺寸要求为Φ，若此工序尺寸按正态分布，均方差σ=0.025mm，公差带中心大于分布曲线中心，其偏移量e=0.02mm。试指出该批工件的常值系统性误差及随机误差多大？并计算合格品率及不合格品率各是多少？能否修复？计算工艺能力系数Cp 。

正态分布Z-F(z)值表

| Z | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5-F(Z) | 15.87% | 13.57% | 11.51% | 9.68% | 8.08% | 6.68% | 5.48% | 4.46% | 3.59% | 2.87% | 2.28% |
| Z | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 |
| 0.5-F(Z) | 2.28% | 1.79% | 1.39% | 1.07% | 0.82% | 0.62% | 0.47% | 0.35% | 0.26% | 0.19% | 0.13% |
| Z | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 |
| 0.5-F(Z) | 0.13% | 0.10% | 0.07% | 0.05% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |

8. （15分）如下图中零件图所示为凸轮挺杆的轴向设计尺寸要求，相关工序如下：

工序5   车外形及切断，保证工序尺寸A和B （见下图工序5）；

工序10  平端面，保证工序尺寸C （见下图工序10）。

如果要求平端面时的车削余量在0.1-0.4之间，请安排相关工序尺寸及公差要求。