班级        学号         姓名            成绩

一．解释下列工艺学名词：（每题2分，共10分）

1．机械加工过程——用切削加工的方法，直接改变工件形状尺寸的过程。

2．动刚度——工艺系统抵抗激振力引起自身振动的能力，或激振力大小与振动幅值之比

3．误差复映——加工前毛坯（上道工序）的误差，由于工艺系统刚度的原因，加工后出现相似误差的现象称为误差复映。

4．工步——在一道工序中，用一把刀在切削用量（指切削速度和进给量）不变的条件下对一个加工表面进行切削的过程。

5．工序基准——在工序图中用来确定加工表面位置关系的基准。

二．生产纲领是什么？为什么不同的生产纲领会对工艺过程产生影响。（10分）

包括废品率和备品率在内的计划产量（年、季或月）；

不同生产纲领决定不同的生产类型

不同的生产类型使用不同的加工方法、不同的工艺装备、不同的生产组织形式，其效率、成本和达到的精度也不一样。

三．请举出五种铣床形式，并分别描述它们的特点和加工工件表面特点。（10分）

卧式铣床——主轴水平放置，主要用于各种槽和台阶面的加工

立式铣床——主轴垂直放置，主要用于大平面、曲面、型腔等

龙门铣床——主轴箱使用龙门架的形式支撑，用于加工大型零件

万能铣床——通过附件，可以快速改变为卧式或立式铣床，实现卧式铣床和立式铣床的加工功能。

工具铣床——铣床主轴可以设置一定角度，工作台运动有联动附件，可以实现如铲背铣（铣后刀面）。

四．请讲述定义刀具角度的三种坐标系，并指出刀具前、后角在这三种坐标系中的定义。（10分）

主（剖面）坐标系：

前角——在主剖面内，前刀面的交线和基面交线的夹角

后角——在主剖面内，后刀面的交线和切削平面交线的夹角

法（剖面）坐标系

前角——在法剖面内，前刀面的交线和基面交线的夹角

后角——在法剖面内，后刀面的交线和切削平面交线的夹角

进给坐标系

前角——在进给剖面内，前刀面的交线和基面交线的夹角

后角——在进给剖面内，后刀面的交线和切深平面交线的夹角

五．在钻削加工中，切削热主要传递到了什么地方? 如果钻削一个圆孔，如果不考虑刀具变形，试定性分析由于工件温度变形产生的加工误差性状。（10分）

传递到工件

上部（口部）尺寸正常，下部尺寸小。

六．什么是工艺系统刚度？试以车削细长圆柱体为例，说明工艺系统刚度对加工精度的影响。（10分）

工艺系统（机床、工件、夹具和刀具）在力的作用下，刀尖受力与刀尖相对于工件的位移之比。

在车细长轴时，工件刚度不足，工件在切削力的作用下让刀，减少了切削深度。对于细长轴加工，采用两端顶尖支承加工，工件属于铰支梁，中间刚度小，因此中间让刀大，加工出来的工件成筒形。

七．在机械加工中自激振动有哪些形式？请简要论述它们产生的机理？（10分）

自激振动包括：

摩擦降落——由于切削摩擦系数（摩擦力）随切削速度的增加而降低，使加工出现“负阻尼”现象，提供了振动能量。

刀具前后角变化——由于刀具振动速度的叠加，改变了实际前后角，从而引起切削力变化，提供了振动能量。

切削力下降——在切削过程中，由于切削力随切削速度的增加而降低，使加工出现“负阻尼”现象，提供了振动能量。

再生振动——由于在切削时，工件代加工表面有振痕（周期起伏），使切深发生周期变化，由于工艺系统存在惯性，刀尖变化发生滞后，使实际切削深度变化加剧，从而提供了振动能量。

振型关联——在平面刚度变形系统（正交双自由度系统）由于两个方向刚度不一致形成“刚度椭圆”，刀尖在刚度椭圆轨迹运动时造成切入深度和退出深度不一致，切削力提供了振动能量。

（任意三个得满分）

八．成批加工直径为的销钉，零件要求工作表面渗碳淬火。要求渗碳深度为0.2-0.3mm，已知渗碳炉的渗碳速度为0.005mm/分。现安排加工工序如下：

- 粗、精车外圆，按尺寸切断；精车外圆直径到

- 渗碳淬火；渗碳时间为T分钟

- 无心磨磨外圆；磨削外圆直径到

请安排上述三工序的工序尺寸、T、和相应公差（无心磨加工的单边最小余量为0.05mm)（20分）

解

安排工序尺寸=，满足设计要求。

根据磨削要求，留双边最小余量0.4，精车的经济加工精度为0.1，因此安排精车外圆尺寸=。

对于渗碳深度要求，可列出尺寸链如图

图中，为封闭环

九．什么是工序集中与分散？工序集中与分散的优缺点是什么。（10分）

工序集中原则——一个零件的工艺过程只有少数的几道工序，在一道工序中较多的加工工作。

工序分散原则——一个零件的工艺过程许多道工序组成，每一道工序只完成相对简单的加工工作。

工序集中

- 优点：

  - 工艺设计简单。

  - 减少机床、工人、夹具、厂房，生产线短。

  - 可采用自动化机床

  - 减少安装次数，减少安装误差。

  - 缩短生产周期。

- 缺点：

  - 机床调整复杂，精度不易保证。

  - 工序内容复杂，对操作要求高。

  - 技术准备周期长。

  - 设备成本高。

工序分散

- 缺点：

  - 工艺设计复杂。

  - 较多的机床、工人、夹具、厂房，生产线长。

  - 机床可变性差

  - 增加了安装次数，增大了安装误差。

  - 生产周期较长。

- 优点：

  - 机床调整简单，精度容易保证。

  - 工序内容简单，对操作要求底。

  - 技术准备周期短。

  - 设备成本低。