A卷

选择题

1）车削外圆柱面时，刀具的主偏角和负偏角主要影响零件的（D）

A.尺寸精度	B.形状精度	C.位置精度	D.表面粗糙度

- 2）分组装配法属于以下哪种装配方法（B）

- A.互换装配法	B.选择装配法	C.修配装配法	D.调整装配法

- 3）柔性制造系统适于（C）类型的产品生产

- A.大批量单品种	B.大批量少品种	C.中批量多品种	D.小批量多品种

- 名词解释

- 强迫振动：机械加工过程中，由于外界（相对于切削过程而言）周期性干扰里的作用而引起的振动。

- 总装：在一个基准零件上（1分），装上若干部件、组件、套件和零件就成为整台机器（1分），把零件和部件装配成最终产品的过程，称为总装（3分）。

- 简答题

- 试述表面层冷作硬化与残余应力对零件疲劳强度的影响。

- （答出任意2项给满分，1项给3分）

- 适度的表面层冷作硬化能阻止疲劳裂纹生长并产生表面压应力，提高零件的疲劳强度。

- 残余应力有拉应力和压应力之分，残余拉应力容易使已加工表面产生裂纹并使其扩展而降低疲劳强度

- 残余压应力则能够部分地抵消工作载荷施加的拉应力，延缓疲劳裂纹的扩展，从而提高零件的疲劳强度。

- 与强迫振动相比，自激振动有哪些特征？

- 机械加工中的自激振动是在没有外力干扰下所产生的振动运动，这与强迫振动有本质区别；（2分）

- 自激振动频接近于系统的固有频率，自激振动取决于振动系统的固有特性；（2分）

- 自激振动不因有阻尼存在而迅速衰减。（1分）

B卷

选择题

1）受迫振动的振幅与下列哪一个因素无关（C）

A.激振力的振幅	B.激振力的大小	C.激振力的相位角	D.工艺系统静刚度

- 2）使用垫片保证装配精度要求的装配方法是（D）

A.互换装配法	B.选择装配法	C.修配装配法	D.调整装配法

- 3）一般线切割不能用于（D）材料工件的加工

- A.不锈钢 B.铝合金 C.钛合金 D.玻璃

- 名词解释

- 自激振动：机械加工过程中，在没有周期外力（相对于切削过程而言）作用下（2分），由系统内部激发反馈产生的周期性振动（3分）。

- 部件：在一个基准零件上，装上若干组件、套件和零件构成（3分），在机器中能完成一定的、完整的功用（2分）。

- 简答题

- 试述表面粗糙度对零件疲劳强度的影响。

- 表面粗糙度越大，抗疲劳破坏的能力越差。

- 对承受交变载荷零件的疲劳强度影响很大。在交变载荷作用下，表面粗糙度的凹谷部位容易引起应力集中，产生疲劳裂纹。

- 表面粗糙度值越小，表面缺陷越少，工件耐疲劳性越好；反之，加工表面越粗糙，表面的纹痕越深，纹底半径越小，其抗疲劳破坏的能力越差。

- 试述减少磨削烧伤的工艺途径。

- （答出任意3项给满分，2项给4分，1项给2分）

- 正确选择砂轮，合理选择砂轮硬度、结合剂；

- 合理选择磨削用量：增加横向进给量，增大工件回转速度；

- 改善冷却条件：采用内冷却等方法使冷却液进入磨削区；

- 选用开槽砂轮。