JM★启用前

2016年4月高等教育自学考试全国统一命题考试

机械制造  试卷

（课程代码 02230）

本试卷共7页，满分100分，考试时间150分钟。

| 总 分 |  | 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核分人 |  | 题 分 | 30 | 20 | 30 | 20 |
| 复查人 |  | 得 分 |  |  |  |  |

| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要

求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或

未选均无分。

1．过共析钢的碳质量分数wc的分布范围是					【    】

A．0.15%～0.44%		B．0.44%～0.77%

C．0.77%～2.11%		D．2.11%～4.3%

2．对于普通碳素钢，当温度降到727℃时，					【    】

A．开始出现凝固现象	B．完全凝固

C．开始形成奥氏体		D．开始从奥氏体中析出铁素体

3．铸造零件中的缩松是指在铸件某些部位出现				【    】

A．大而分散的孔洞		B．大而集中的孔洞

C．小而分散的孔洞		D．小而集中的孔洞

4．锻造性是指						【    】

A．锻件的机械性能		B．锻件的变形程度

C．锻件的精度高低		D．锻件成形的难易程度

5．用冲压模从平板坯料上形成杯形工件的方法属于				【    】

A．冲孔		B．落料

C．弯曲		D．拉深

6．把电阻等电子元器件焊接在印刷电路板上的焊接方法属于				【    】

A．气焊		B．电阻焊

C．摩擦焊		D．软钎焊

7．可广泛用于制造麻花钻、铣刀、拉刀和各种齿轮加工刀具的材料是		【    】

A．陶瓷		B．高速钢

C．硬质合金		D．碳素工具钢

8．加工塑性材料，切削厚度较小、速度较高、刀具前角较大时，切屑常呈	【    】

A．带状		B．节状

C．粒状		D．崩碎状

9．下列机床部件中属于执行件的是									【    】

A．主轴		B．床身

C．立柱		D．底座

10．在车床上加工箱体工件上的孔时，常采用的装夹方式是				【    】

A．心轴		B．双顶尖

C．四爪单动卡盘		D．三爪自定心卡盘

11．在轴上加工一键槽，宜选用的加工方法是								【    】

A．车削		B．铣削

C．钻削		D．镗削

12．下列加工中主运动和进给运动都由刀具完成的是						【    】

A．钻孔		B．刨键槽

C．车外圆		D．磨平面

13．在普通车床上纵向走刀车外圆时，对外圆形状精度影响最大的机床误差是【    】

A．传动链误差		B．主轴的轴向窜动误差

C．导轨在水平面内的直线度误差	D．导轨在垂直面内的直线度误差

14．在普通车床上车长轴，由于工件刚度低造成的误差形状是				【    】

A．中凸腰鼓形		B．中凹马鞍形

C．左小右大的锥形		D．左大右小的锥形

15．采用工序集中原则有利于保证被加工表面的							【    】

A．尺寸精度		B．形状精度

C．位置精度		D．表面粗糙度

| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

二、填空题（本大题共20空，每空1分，共20分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16．钢的退火热处理方法大致可分为完全退火、        退火、        退火和去应力退火。

17．在铸造中，两箱造型一般可分为两箱整模造型、        造型、挖砂造型和

造型四类。

18．铸件在浇注时，铸件的重要表面应放置朝        ，大平面应放置朝        。

19．在模锻设计时，应确定的锻件参数分别是：        、机加余量与锻件公差、

、圆角半径和冲孔连皮厚度。

20．切削加工过程中        与        之间的相对运动被称为切削运动。

21．外圆车刀切削部分的3个主要刀面是        、        和副后刀面。

22．机床系统抵抗变形的能力称为机床的        刚度，抵抗振动的能力称为机床的

刚度。

23．在车床上加工螺纹时，        每转一周，        移动一个螺距。

24．拉削只有一个        运动，进给是通过        来完成。

25．铰孔时铰刀是通过工件上        引导的，所以不能修正孔的        误差。

| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

三、简答题（本大题共6小题，每小题5分，共30分）

26．简述高碳钢淬火的热处理方法。

27．简述电焊条药皮的作用。

28．简述刀具材料的性能要求。

29．简述砂轮的自锐性。

30．简述圆柱齿轮传动精度的三个评定指标。

31．简述加工表面粗糙度对零件使用性能的影响。

| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

四、分析计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

32．加工题32图所示零件的台阶面，试分析：

（1）工序要求必须限制的自由度；

（2）设计定位方案，选择定位件；

（3）指出各定位件所限制的自由度。

题32图

33．批量生产题33图示零件，图（a）为零件图，图（b）为在镗床上加工水平孔保证尺寸40±0.16的工序简图（前工序已加工完上下平面保证尺寸150±0.06）。试分析计算镗孔工序：

（1）基准不重合误差是多少？

（2）工序尺寸H及偏差是多少？

（a）									（b）

题33图