课程编号：10036309   北京理工大学 2018 - 2019 学年第二学期

- 2016级工业工程专业机械制造工程学B补考

- 班级          学号           姓名         成绩

一．解释下列工艺学名词：（每题5分，共25分）

1．生产纲领

包括备品率和废品率在内的计划年产量（或季、月产量）。

2．加工余量

机械加工余量是指在工件加工表面上留出的、准备用机械加工方法切去的金属层的厚度，目的是获得精确的尺寸和光洁的表面，以符合设计的要求。

3．误差复映

加工前工件上的误差由于工艺系统存在刚度而在加工后造成相应误差的现象称为误差复映规律。

4．工序基准

零件在加工工艺过程中所用的基准称为工艺基准。工艺基准又可进一步分为：工序基准、定位基准和装配基准。

5．生产流程时间

从毛坯投入到相应零件或产品加工生产完成交货的时间。

二．（10分）什么是工序时间？可以用哪些技术手段来减少工序时间？

一个零件完成一道工序所需要的时间程工序时间。（5分）

减少工序时间可以提高加工效率，是“优质、高产、低消耗”中，高产的保证。同时，减少工序时间也相应减少了生产劳动时间，也能降低生产成本，也能实现“低消耗”。

减少工序时间可以通过减少：

- 基本时间（机动时间）（2分）

- 辅助时间（2分）

- 工作地服务时间（或1分）

可有的准备终结时间（或1分）

三．（10分）机械加工的表面成型方法有哪几种形式？在这些方法中，素线和导线都如何形成？每种方法都举一个例子来进行说明。

表面成型方法有四种，分别是：轨迹法、成型法、相切法和范成法

轨迹法的素线为刀尖由于切削运动在工件上刻画生成，导线为刀具相对工件的进给运动形成，例如车削外圆柱面，刀尖相对于工件转一圈形成的圆为素线，纵向进给为导线。

成型法的素线为刀刃与工件的接触直接生成，导线为刀具相对工件的运动形成（包括切削运动和进给运动），例如车削普通螺纹，车刀刀刃的60°刀尖直接形成槽，成为螺纹槽的素线，工件旋转的切削运动和纵向进给形成螺旋，成为为导线。

相切法的素线为由刀刃旋转的切削运动在空间形成的包容面与工件的相切生成，导线为刀具相对工件的进给运动形成，例如利用圆柱铣刀铣削侧面轮廓面，侧面螺旋刀刃旋转形成包容圆柱，与工件转相切的直线为素线，刀具进给轨迹（纵向和横向进给的合成）为导线。

范成法的素线为刀刃与工件严格的范成运动（对滚运动）接触点在工件上形成的包容线，导线为刀具相对工件的进给运动（或切削运动）形成，例如滚外圆柱齿轮，刀具与工件严格的转动速比关系使切削刃相对于工件形成渐开线包容，该渐开线为素线，刀具的轴向进给为导线。

四．（10分）刀具前角和后角是如何定义的？在实际使用时，刀具前、后角影响加工中的哪些因素？在用硬质合金刀具粗车锻钢件毛坯外圆时，刀具的前角和后角应如何选取？

在主剖面上，前刀面的投影与基面的夹角是前角，后刀面的投影与切削平面的夹角是后角。

在实际使用时，刀具前角影响切削力的大小和刀刃强度，进而影响加工质量、振动和刀具寿命等。刀具后角影响刀具与工件表面的摩擦，影响切削温度和刀刃强度，一方面影响加工质量，特别是表面质量、振动等，另一方面影响刀具寿命。

前角应为0°或负前角，后角应为5°～8°

课程编号：10036309 北京理工大学 2018 - 2019 学年第二学期

- 2016级工业工程专业机械制造工程学B补考

学号           姓名

五．（10分）如何测量工艺系统刚度？试以动态法为例，说明工艺系统刚度测量的过程。

工艺系统刚度是指刀尖在误差敏感方向相对工件的位移与刀尖受力之比。因此工艺系统刚度的测定主要是在刀尖与工件间施加一个确定力，同时测量刀尖与工件间的相对位移。

六．（10分）在机械加工中自激振动有哪些形式？请简要论述它们产生的机理？

有：摩擦降落、刀具前后角变化、切削力下降、再生振动和振型关联五种形式。

产生机理：

- 摩擦降落——由于在加工中，刀具与工件间的摩擦系数随着切削速度的增加而降低，使得在振动微分方程中的阻尼项（速度项）系数减小，当小于等于零时，其通解变为不衰减的振动解，振动方向在切削速度方向。

- 刀具前后角变化——在加工过程中，由于振动速度与切削速度的矢量合成改变了实际切削力方向，从而改变了刀具实际前后角度，从而引起切削力的变化，这个变化近似与振动速度成正比，使得在振动微分方程中的阻尼项（速度项）系数减小，当小于等于零时，其通解变为不衰减的振动解，振动方向与切削速度方向垂直。

- 切削力下降——在加工过程中，由于各种原因，切削力随着切削速度的增加而降低，使得在振动微分方程中的阻尼项（速度项）系数减小，当小于等于零时，其通解变为不衰减的振动解，振动方向在切削速度方向。

- 再生振动——由于工件表面存在振痕，使得在加工时切削深度发生周期变化，引起切削力的周期变化，当切削力的周期变化滞后切削深度变化一定程度之后，切削力的周期变化成了激振力，引起系统振动。

- 振型关联——当存在两个方向的振动时，由于两个方向的系统刚度不一致，形成刚度椭圆，当刚度椭圆的长半轴方向与切削力方向在某一特定方向时，其上半周和下半周的切削深度不一样，系统将从切削力弹性变形中获得能量，产生振动。

七．（25分）在轴上加工键槽，设计尺寸如右图所示，相关工序如下：粗、精车外圆、铣键槽、高频淬火，最后磨外圆到尺寸。其工序图如下图所示。计算工序尺寸。

a 零件图

b  精车外圆工序                  c 铣键槽工序          d 磨外圆工序

题七图

答题要点：

解

键槽设计尺寸由铣键槽工序尺寸和精车外圆工序尺寸与磨外圆工序尺寸共同保证。

因此：

上偏差： ，

上偏差： ，

可列出尺寸链如图

图中，为封闭环