课程编号：100036371   北京理工大学 2023- 2024 学年第二学期

- 2021级工业工程专业设计与制造基础Ⅲ终考试题A

- 班级          学号           姓名         成绩

- 解释下列工艺学名词：（每题4分，共20分）

- 机械加工工艺规程

- 误差复映规律

- 加工经济精度

- 加工余量

- 部件及部装

二．简述题（40分）

6.（10分）什么是工艺系统刚度？简述工艺系统刚度与各组成部分刚度之间的关系。

7.（10分）什么是“工序分散原则”？简述采用“工序分散原则”的优缺点，并指出“工序分散原则”所适用的生产类型特点。

8.（10分）以车床为例，请论述主轴影响加工精度的误差有哪几种类型？试说明在加工外圆面和端面时的影响。

9.（10分）加工表面的几何形貌包括哪些内容？并简述其对工件耐疲劳性的影响。

三.分析计算题（40分）

10．（10分）钻削如题10图所示轴套零件的Φ5mm孔，试分析：

（1）工序要求必须限制的自由度；

（2）设计定位方案，选择定位件；

（3）指出各定位件所限制的自由度。

题10图

11．（10分）批量生产如题12图的阶梯轴零件，工件材料为T8钢，已确定各主要表面的加工方案如下：

Φ50外圆：粗车—精车—磨削；

两个Φ20外圆及轴肩：粗车—精车；

两端面：粗车—打中心孔；

键槽：铣削；

Φ50外圆：表面淬火。

试安排此台阶轴零件加工的工艺路线。

题11图

12．（20分）批量生产题11图示零件，图（a）为零件图，图（b）为在镗床上加工水平孔保证尺寸40±0.16的工序简图（前工序已加工完上下平面保证尺寸150±0.06）。试分析计算镗孔工序：

（1）基准不重合误差是多少？

（2）工序尺寸H及偏差是多少？

（a）									（b）

题12图