课程编号：100036371   北京理工大学 2024- 2025 学年第二学期

- 2022级工业工程专业设计与制造基础Ⅲ终考试题B

- 班级          学号           姓名         成绩

- 解释下列工艺学名词：（每题4分，共20分）

- 工步、安装

- 工艺基准

- 过定位

- 工艺系统刚度

- 选择装配法

二．简述题（40分）

6.（10分）什么是粗基准？简述粗基准的选择原则。

7.（10分）简述工艺顺序的安排原则。

8.（10分）工序时间由那几部分组成？举例说明较少工序时间的工艺措施。

9.（10分）在机械加工中的振动有哪些形式？请简要论述它们的特点？

三.分析计算题（40分）

- 10．（10分）在题图10所示的环形零件上铣一缺口，其尺寸要求见零件图（a），采用定位方案（b）。试计算定位误差，并判断能否满足加工要求。

题10图

11.（10分）批量生产如题12图的阶梯轴零件，工件材料为T8钢，已确定各主要表面的加工方案如下：

Φ50外圆：粗车—精车—磨削；

两个Φ20外圆及轴肩：粗车—精车；

两端面：粗车—打中心孔；

键槽：铣削；

Φ50外圆：表面淬火。

题11图

试安排此台阶轴零件加工的工艺路线。

12. （20分）加工一批齿轮内孔，要求齿轮内孔与键槽深为mm如右零件图所示，加工顺序为：

（1）先镗内孔至，

（2）拉键槽深至

（3）淬火后磨内孔至

如果磨削内孔时的单边余量要求为0.05-0.2mm。磨削经济精度为0.02mm，镗和拉加工余量为0.1-0.3mm，经济精度为0.06mm，请安排工序尺寸 、和的基本尺寸和上下偏差。

镗内孔           拉键槽                  磨内孔

题12图