编号（23）       北京理工大学函授教育2004-2005学年第二学期

《机械制造工程学》期末试卷(B卷)

一．解释下列工艺学名词：（每题3分，共15分）

1．安装——工件在加工前获得并保持一个相对于机床或刀具确定位置的过程。

2．生产过程——从产品构思开始直至产品销售及维护的全过程，包括了产品设计、制造、销售及服务过程。

3．图——在进行统计质量分析时，把测量值按加工顺序排列并分组，每一小组龟兹求出小组测量值的平均称为 ，小组的极限差（最大-最小）称为R，把和R安时间顺序作出的曲线图称图，用于质量过程控制。

4．粗基准——用未经过切削加工的表面所做的定位表面称为粗基准。

5．工时定额——一个工件一道工序工序时间的规定值。

二．常见的内螺纹加工都有哪些方法？针对其中的两种方法各试举一例说明。（10分）

答题要点：

- 用丝锥攻螺纹，刀具为螺纹丝锥，通过刀具的旋转和轴向进给，实现螺旋线的切削，由丝锥的牙型保证螺纹齿形，属于成型法加工。

- 在车床上挑螺纹，由镗刀的进给和工件的旋转合成螺旋线的切削，由镗刀刀刃形状螺纹齿形，属于成型法加工。

- 在加工中心上进行大直径内螺纹加工，工作台的旋转和铣刀进给形成螺旋线，铣刀的旋转做切削运动，刀具刀刃回转切线形成螺纹齿形，属于相切法加工。

三．列举五种车床形式，并分别说明它们的结构特点和加工工件的特点。（15分）

答题要点：

- 普通卧式车床：由床身、主轴箱、进给系统及溜板箱、尾架、四方刀架等组成，用于加工普通中型回转体零件。

- 落地车床：无床身，进给系统导轨直接固定在地面，可加工大型零件。

- 立车：主轴垂直向上，卡盘直径较大，适合加工大型盘类零件。

- 丝杆车床：床身较长，主轴中心高较低，溜板上装有跟刀架，适合加工丝杆类细长工件。

- 仿形车床：在溜板后端装有仿形架，利用液压或机械装置使刀架在做轴向进给时径向随动于仿形板，自动调整工件加工直径，适应于回转体零件的大批量加工。

四．试分别论述车床三种主轴运动误差对用卡盘装夹工件车台阶轴时的加工精度的影响。（15分）

答题要点：

车床主轴运动的三种误差分别是主轴径向跳动（圆跳动）误差、轴向窜动（端跳动）误差和角向摆动误差。

径向跳动误差影响外圆面的圆度误差；

轴向窜动误差影响台阶端面与工件轴线的垂直度误差；

角向摆动误差影响外圆柱面的圆柱度误差。

五．什么是机械加工中的受迫振动？试举出三种具体的减少振动的方法。（15分）

答题要点：

在机械加工过程中，工艺系统受到周期外力的作用而产生的、不衰减的、与外力周期相同的振动称受迫振动。受迫振动振幅大小与激振力的大小、工艺系统刚度、阻尼系数和激振力频率与系统固有振动频率之比有关。

减振方法：

- 车刀或镗刀杆内装碰撞削振装置，利用碰撞块消耗振动能量，提高系统阻尼。

- 在车削或磨削花键外圆时提高或降低工件转速，改变激振力频率，避开共振区域，减小系统振幅。

- 采用把电动机与机床床身隔离的方法（如把电机单独安装在地面上、使用橡胶垫安装电机），减小精密加工机床振动。

六．成批加工直径为的销钉，零件要求工作表面渗碳淬火。要求渗碳深度为0.2-0.3mm，已知渗碳炉的渗碳速度为0.005mm/分。现安排加工工序如下：

- 粗、精车外圆，按尺寸切断；精车外圆直径到

- 渗碳淬火；渗碳时间为T分钟

- 无心磨磨外圆；磨削外圆直径到

请安排上述三工序的工序参数T、和相应公差（20分）

解

安排工序尺寸=，满足设计要求。

对于渗碳深度要求，可列出尺寸链如图

图中，为封闭环

七．什么是工序时间？有哪些措施可以减少工序时间？试任举三例说明（10分）

答题要点：

工序时间是指一个零件一道工序加工所需要的时间。在大批量生产时，工序时间有基本时间（机动时间）、辅助时间、服务时间和生理需要时间（自然时间、休息时间）。在单件小批生产时，还包括准备终结时间在每一个工件的分摊。

可以通过减少基本时间、辅助时间和服务时间来达到降低工序时间的目的。例如：

- 在车床上加工外圆柱面，变刀具中向进给为宽刀横向进给，利用钻头和外圆车刀联动进给，减少基本时间。

- 利用转位夹具或回转工作台，在一个零件的切削过程中可以对另一个零件进行装卸，重叠基本时间与辅助时间。

- 使用不重磨刀具或自动对刀装置，减少换刀时间（服务时间）。