班级        学号         姓名            成绩

一．解释下列工艺学名词：（每题2分，共10分）

1．生产过程——从产品概念设计直至销售的全过程

2．生产纲领——包括废品率和备品率在内的计划产量（年、季或月）

3．定位基准——用于确定工件相对于机床或夹具位置关系的工艺基准（工件上的点、线、面）

4．动刚度——工件振动激振力大小于工件枕动振幅之比，反映了工件抵抗外激振力产生振动的能力

5．工序集中——在一个零件的

二．什么是劳动生产率？提高劳动生产率会对工艺目标有什么影响？可以用哪些技术手段？（10分）

三．机械加工的表面成型方法有哪几种形式？，素线和导线都如何形成？没种方法都举例说明。（10分）

四．刀具前角和后角是如何定义的？在实际使用时，刀具前、后角影响加工中的哪些因素？应如何选取？（10分）

五．在机械加工中，热源有哪些？车床床身所受热量的热源是哪些？（10分）

六．如何测量工艺系统刚度试以静态法和动态法为例，说明工艺系统刚度车辆的过程。（10分）

七．何谓机械加工中的受迫振动？以磨削滑键外圆为例，论述减小受迫振动的方法。（10分）

八．在轴上加工键槽，设计尺寸如右图所示，相关工序如下：粗、精车外圆、铣键槽、高频淬火，最后磨外圆到尺寸。其工序图如下图所示。计算工序尺寸。（20分）

零件图

九．什么是工序时间？工序有哪些部分组成，请用实际例子分别论述减少工序时间的方法。（10分）