班级        学号         姓名            成绩

一．解释下列工艺学名词：（每题3分，共15分）

1．制造过程——直接改变毛坯现状和相对位置关系的生产过程。

2．企业生产率——一个企业单位时间内生产合格产品的数量/一个企业生产单位合格产品所需要的时间（生产节拍）

3．生产节拍——在流水生产中，在生产线末端得到一个零件（产品）的时间间隔

4．刚度——工艺系统抵抗外力变形的能力，表示为在考察点处，同方向外力的大小与位移的比（单位变形所需外力的大小）。

5．可变成本——在一批零件（产品）生产中（或针对一个项目），随批量变化（与之成正比）的费用成可变成本。

二．试述在铣削齿轮加工中，素线和导线各由什么形成？属于什么形成方法？（10分）

答题要点：

素线是铣刀旋转后所有刀刃的包容线；

导线是铣刀走向进给运动轨迹。

属于相切法。

三．指出五种类型的车床，并说明他们的特点（15分）

答题要点：

落地车床——主轴箱、导轨和尾架都直接固定于地面，适合加工大型零件；

普通立式车床——主轴竖直向上，适合加工盘类零件；

龙门立式车床——主轴竖直向上，刀架由两根立柱架于主轴的上方，适合大型盘类零件；

转塔式六角车床——尾架为用于装刀的六角塔轮，可装较多的刀具，用于工序集中时的多个表面的加工；

回轮式车床——刀架（尾座）为一转轴水平（与主轴平行）的回轮，可装较多的刀具，用于工序集中时的多个表面的加工；

丝杆车床——有较长的床身，中心高很小，专用于丝杆零件的加工。

四．在主剖面坐标系中，刀具的前角、后角和刃倾角如何定义?  （10分）

答题要点：

1.前角——在主剖面上，前刀面的投影与基面的夹角。

2.后角——在主剖面上，主后刀面的投影与切削面的夹角。

3.刃倾角——在主剖面上，切削刃的投影与基面的夹角。刀为切削刃的最低点时为负，为最高点时为正。

五．在用顶尖装夹车削细长轴时，由于切削力的作用会造成什么形状加工误差？（10分）

答题要点：

顶尖装夹车削细长轴，主要问题是工件刚度不足；

刀具加工到工件中部时，工件变形较大；

由于工件变形产生“让刀”，总部的让刀加大，被切除的工件材料少，从而加工出的工件形状是中间鼓两端细的“腰鼓形”。

六．在切削加工中，产生表面粗糙度值的因素有哪些？（10分）

答题要点：

1。残留面积——由刀具的几何形状（主偏角、副偏角，刀尖圆弧半径）和进给量决定。

2。工件表面层的塑性变形——由于刀具后刀面与工件表面的摩擦，引起表面层塑性变形而产生的微裂，鱼鳞刺，以及微熔的涂抹。

2。加工过程中的振动——刀具和工件表面轨迹的振痕。

七．如图1所示套筒零件，图1（零件图）中标注了要求的轴向尺寸。与轴向尺寸加工有关工序的工序图如下面a,b,c和d图所示，其加工顺序为a,b,c和d。部分工序尺寸已给出，试安排计算未确定的工序尺寸A1、A2和A3及相应的公差。（20分）

b

a

零件图

c

d

解：

对于设计尺寸，直接由工序尺寸保证，因此可安排工序尺寸；

对于设计尺寸，它由工序尺寸和间接保证，可列出尺寸链如下：

其中设计尺寸为封闭环。根据尺寸量计算公式：

，代入得

封闭环的上偏差：，，

封闭环的下偏差：，，

即：

对于设计尺寸，直接由工序尺寸保证，因此可安排工序尺寸。

八．简述提高劳动生产率的方法。（10分）

- 从减少工序时间的角度提高产品生产率和劳动生产率：

  - 高效工艺装备

  - 合理的工序内容组织

  - 优化的加工参数

- 从工艺路线的角度提高产品生产率和劳动生产率。

  - 选用高效自动设备

  - 选用新的加工方法

  - 选用数控加工手段

  - 改变劳动组织方法