JM★启用前

2016年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

机械制造  试卷

（课程代码 02230）

本试卷共7页，满分100分，考试时间150分钟。

| 总 分 |  | 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核分人 |  | 题 分 | 30 | 20 | 30 | 20 |
| 复查人 |  | 得 分 |  |  |  |  |

| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要

求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或

未选均无分。

1．改善高碳钢锻造毛坯加工性常用的热处理方法是				【    】

A．退火		B．正火

C．淬火		D．回火

2．碳素钢中，中碳钢碳质量分数的分布范围是				【    】

A．≤0.25%		B．0.25%～0.6%

C．0.6%～1.2%		D．1.2%～2.11%

3．对于铸件的中空部分，造型时常采用					【    】

A．挖砂		B．活块

C．型芯		D．假箱

4．对于长筒类零件，常用的锻造方法是					【    】

A．镦粗		B．拔长

C．冲孔		D．落料

5．电焊条药皮的主要作用是					【    】

A．焊接时稳定电弧		B．焊接时粘接被焊金属

C．避免焊芯在储存过程中被氧化	D．避免焊芯在运输过程中被磕碰

6．把两根石油钻杆焊接在一起常采用的方法是				【    】

A．点焊		B．钎焊

C．凸焊		D．摩擦焊

7．下列外圆车刀刀具角度，在基面内测量的是				【    】

A．前角		B．主后角

C．副后角		D．主偏角

8．下列刀具材料中耐热性最好的是					【    】

A．高速钢		B．硬质合金

C．碳素工具钢		D．合金工具钢

9．在普通车床上装夹一个长轴类工件，宜选用				【    】

A．心轴装夹		B．两顶尖装夹

C．四爪单动卡盘		D．三爪自定心卡盘

10．周铣选用逆铣方法可以					【    】

A．减少刀具磨损		B．提高工件表面质量

C．有利于工件夹持的稳定性	D．避免因间隙引起的窜动和打刀

11．能够加工内孔环槽的加工方法是					【    】

A．钻		B．扩

C．镗		D．铰

12．下列齿轮加工方法中属于成形法的是					【    】

A．拉齿		B．滚齿

C．插齿		D．剃齿

13．在一个工序中要连续完成一个孔的钻孔、扩孔加工，应选择的钻套是	【    】

A．快换钻套		B．可换钻套

C．无肩固定钻套		D．有肩固定钻套

14．下列热源中属于工艺系统外部热源的是					【    】

A．切削热		B．摩擦热

C．派生热		D．环境热

15．在多道工序中都采用前后顶尖装夹加工台阶轴，定位基准的选择原则符合【    】

A．基准重合		B．基准统一

C．自为基准		D．互为基准

| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

二、填空题（本大题共20空，每空1分，共20分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16．铸造过程中，共析钢在温度降至727℃时，        发生共析反应，转变为        。

17．在铸造中，浇注系统一般可分为        、直浇道、        和内浇道四个部分。

18．大批量锻造小型零件应采用        方法，单件锻造大型零件应采用        方法。

19．冲模按完成的工序性质可分为冲孔模、落料模、        和        。

20．硬质合金的韧性比高速钢        ，因此，在同样切削条件下，硬质合金刀具的前角应比高速钢刀具的前角        。

21．机床的技术参数主要包括尺寸参数、        参数和        参数。

22．万能分度头常用的分度方法是        分度和        分度。

23．立式坐标镗床适用于加工工件上          与          垂直的孔系。

24．加工原理误差是由于加工时采用近似的         或近似的        而产生的误差。

25．加工表面层残余应力产生的原因有冷态塑性变形、            和            。

| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

三、简答题（本大题共6小题，每小题5分，共30分）

26．何谓合金相图？在铁碳合金相图中，横坐标表示什么？纵坐标表示什么？

27．简述铸造应力产生的原因。

28．简述粗加工时切削用量选择的原则。

29．简述普通车床进给箱和溜板箱的功用。

30．简述无心磨床纵磨法磨削工件外圆时导轮的作用。

31．何谓误差复映？简述减小误差复映的工艺措施。

| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

四、分析计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

32．如题32图所示零件上加工键槽，试分析：

（1）工序要求必须限制的自由度；

（2）设计定位方案，选择定位件；

（3）指出各定位件实际限制的自由度。

题32图

33．如题33图所示零件图，零件长度mm和台阶长度mm已加工完成，在加工孔时，尺寸mm不便测量，实际生产中一般通过测量尺寸L作间接测量。试分析计算L及偏差。

题33图